| Version 1 | Août 2017 | Version initiale et provisoire « pré-certification »- LL |
| --- | --- | --- |
| Version 2 | Septembre 2017 | Ajout formats d’export Ajout vérificateur intégrité PC |
| Version 3 | Septembre 2017 | Ajout annexe tables BDD |
| Version 4 | Novembre 2017 | Révisions diverses |
| Version 5 | Septembre 2018 | Ajouts version 2.20 Captures TOUCH 15’’ |
| Version 6 | Décembre 2018 | Dossier caché Export détail lignes |
| Version 7 | Septembre 2019 | Ajout accès version Nouvelle esthétique Bionic |
| Version 8 | Janvier 2020 | Verifile MAJ tables de BDD |
| Version 9 | Octobre 2020 | Nouveau logo LNE |
| Version 10 | Décembre 2020 | Libstax 1.3 et LINUX 18.04 |
| Version 11 | Octobre 2021 | Libstax 1.4 |
| Version 12 | Mai 2022 | Libstax 1.5 |
| Version 13 | Décembre 2022 | Logo LNE Modifié |
| Version 14 | Janvier 2025 | LINUX 24.04 |

Cette balance satisfait les conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données de vente et d’encaissement.

- Chaque ticket émis (et donc enregistrement dans la base de données) est associé à une clef 256 bits permettant de garantir son intégrité. Aucun ticket et aucun enregistrement ne peut être supprimé de la base de données.

- Un compteur perpétuel permet de consulter à tout moment le montant global des transactions effectuées, y compris les annulations et montant négatifs. Celui-ci ne peut pas être remis à zéro par l’utilisateur, même après purge/effacement/remise à zéro.

- Une fonction d’export des données, automatisable, permet de conserver des archives sécurisées des transactions, sur le disque dur de la balance ou un support externe.  Il est possible d’exporter la totalité des tickets mémorisés sur la balance depuis la dernière purge.

- Un export automatique vers un dossier occulte, inaccessible à l’opérateur, permet de conserver des archives sécurisées sur le disque dur

- Un fichier log inaccessible à l’opérateur et sécurisé par checksum répertorie toutes les opérations sensibles effectuées, purges, effacements, restauration de la base de données etc.

- Des outils internes à la balance et externes permettent de s’assurer de l’intégrité des exports réalisés comme archives.

Table des matières

1-	Signature des tickets et enregistrements	- 4 -

2-	Identification des versions de programme et module fiscal certifié	- 5 -

3-	Compteur perpétuel	- 7 -

4-	Export et archivages des données	- 9 -

5-	Vérification de l’intégrité des fichiers générés - VERIFILE	- 16 -

6-	Fichiers log et archives automatiques	- 19 -

5.1 Fichier log	- 19 -

5.2 Archives automatiques	- 22 -

7-	Annexes	- 29 -

6.1 Annexe 1- Données exportées dans les fichiers CSV selon formats d’export:	- 29 -

6.2 Annexe 2 - Tables de la base de données :	- 37 -

# Signature des tickets et enregistrements

Cette fonction est automatique et ne nécessite aucun paramétrage ou intervention spécifique de la part de l’utilisateur.

Ticket signé et l’enregistrement correspondant dans la base de données.

L’accès à la base de données est protégé par un mot de passe disponible auprès de nos services, sur simple demande d’une autorité compétente. (Voir en annexe le contenu des tables tickets)

# Identification des versions de programme et module fiscal certifié

Le certificat fourni avec la balance (également téléchargeable sur le site internet du Laboratoire National d’Essai https://www.lne.fr/recherche-certificats/ ) indique les versions de programme et de module fiscal certifiés.

Pour consulter ces informations sur la balance, entrer dans le menu puis :

Modèles KSCALE-TOUCHSCALE-ML500 (esthétique Diamond) :

Modèles KSCALE-TOUCHSCALE-ML500 (esthétique Bionic) :

Modèle EUROSCALE COLOR :

jusqu’à

Version de programme et du système d’exploitation :

Tscale Version X.YY – Methone. Build Id : AAAAMMJJ - ZZZZ

2.24.3781 dans cet exemple

Version SE : Ubuntu 12.04 (PRECISE) OU Ubuntu 18.04 (BIONIC) OU Ubuntu 20.04 (NOBLE)

Version de module fiscal :

Nom du module

Checksum SHA-2 garantissant son intégrité :

98b4d94753c6586e278fa625b83b8fa941a516c8248b13c8e3704e0e91f821dd (Linux PRECISE 32 bits)

OU

274742e9558af932abd2bb8c42220c2bbc038dd980049662393820d1624071bf (Linux BIONIC 64 bits)

OU

fe889422be1c6057d419c0bec9f5dfdd203069f4630a29f27816e09ce4db1d5f (LINUX NOBLE 64bits)

Version du module

# Compteur perpétuel

Cette fonction est automatique et ne nécessite aucun paramétrage ou intervention spécifique de la part de l’utilisateur.

Modèles KSCALE-TOUCHSCALE-ML500 (esthétique Diamond) :

Ou

Modèles KSCALE-TOUCHSCALE-ML500 (esthétique Bionic) :

Modèle EUROSCALE COLOR :

=>  =>

Le compteur perpétuel enregistre toutes les opérations effectuées sur la balance depuis la mise en service.

Catégories : Date initiale / type de ticket (vide = tickets de vente, O = tickets de commande/préparation/encompte) / nombre de tickets / nombre d’opérations / montant total / poids total / remises appliquées / nombre de montants négatifs / montants négatifs / nombre d’annulations / montant des annulations

# Export et archivages des données

Ces fonctions permettent d’exporter et d’archiver les données dans un format sécurisé.

Elles sont manuelles par défaut et peuvent être automatisées.

Modèles KSCALE-TOUCHSCALE-ML500 (esthétique Diamond):

ou    ou (modèle EUROSCALE COLOR) :

Puis :

Ou

Modèles KSCALE-TOUCHSCALE-ML500 (esthétique Bionic) :

Export CSV permet d’accéder aux fonctions d’export. Il sera possible de sauvegarder des fichiers sécurisés sur le disque dur de la balance et/ou sur un support externe, comme une clef USB, un disque externe etc.

Format d’export : Des formats différents permettant de sauvegarder les totaux journaliers (LNE_TotalQuotidien.xml, LNE_TotalMensuel.xml et LNE_TotalAnnuel.xml),le détail des tickets émis (LNE_Tickets.xml) et le détail des lignes de tickets (LNE_Lignes.xml).

(Voir en annexe pour connaitre le détail des données exportées)

Il est possible de spécifier le nom du fichier à exporter ainsi que le dossier vers lequel il doit être exporté. Par défaut, le fichier sera nommé « export-date au format US-heure.csv ».

Période : permet de définir la période sur laquelle doit être généré le fichier d’export. Par défaut « Tout » (c’est-à-dire tous les résultats depuis la mise en service de la balance).

Le bouton d’enregistrement permet de générer l’export. Il est possible de générer autant d’exports que nécessaires.

Il est possible de modifier le nom du fichier (mais pas son extension) et de préciser vers quel dossier ou disque il doit être exporté.

Dans la colonne de gauche, l’icône disque dur représente le disque interne de la balance, tandis que l’icône clef USB représente un disque externe/stockage USB connecté sur un port de la balance.

Par défaut l’export est réalisé vers le dossier scale/export du disque dur interne de la balance. A chaque export, deux fichiers sont générés, le fichier d’export proprement dit et un fichier de sécurité contenant la clef garantissant l’intégrité du fichier d’export :

Ces deux fichiers doivent être conservés ensembles.

Les fichiers csv peuvent être ouverts et consultés par tout tableur du marché.

Les fichiers générés contiendront des informations en clair, facilement interprétables ainsi que les signatures numériques garantissant l’intégrité des données.

Chaque ligne exportée dispose de son propre checksum, le fichier complet dispose quant à lui de sa propre signature.

Ne pas modifier, réenregistrer ou altérer en quoi que ce soit le contenu/format/statut des fichiers, faute de quoi leur intégrité ne pourra plus être garantie.

Si l’enregistrement des données primaires a été altéré, le programme le détecte et empêche la génération de l’archive :

# Vérification de l’intégrité des fichiers générés - VERIFILE

La balance dispose d’un outil de vérification intégrée. Son utilisation nécessite une souris USB connectée sur la balance, et aucune compétence particulière.

LINUX PRECISE : Déplacer la souris vers le haut pour afficher la barre d’outils puis choisir :

LINUX BIONIC : ALT+F1 pour rejoindre LINUX, puis cliquer sur Applications (en bas à gauche), défiler jusqu’à la dernière page puis choisir :

LINUX NOBLE : TOUCHE WINDOWS pour rejoindre LINUX puis cliquer sur Applications (en bas à gauche), défiler jusqu’à la dernière page puis choisir :

Rechercher le fichier à vérifier (par défaut dans pcscale\scale\export) :

L’intégrité du fichier est signalée par une coche verte.

Dans le cas contraire, un avertissement signalera un défaut d’intégrité :

Une version compatible PC Windows du même utilitaire VERIFILE est disponible auprès de nos services, sur simple demande d’une autorité compétente :

# Fichiers log et archives automatiques

## 5.1 Fichier log

Un fichier log enregistre automatiquement les actions « sensibles » effectuées sur la balance :

Dans l’exemple ci-dessus, le log indiqué un fichier exporté, une restauration de la base de données (et la base qui a été restaurée) et une purge des tickets.

Ce fichier n’est pas accessible à l’utilisateur, et se trouve dans le dossier /scale/log du disque dur de la balance. Il dispose d’un fichier .sha2 contenant son checksum et garantissant son intégrité.

Exemple, Restauration de la base de données :

Date au format US – xx – xx – Emplacement et nom du fichier backup restauré

Exemple, purge des tickets :

Date au format US – xx – xx – Demande d’effacement des tickets avec remise à zéro de la numérotation

Exemple, reset de la base de données :

Date au format US – xx – xx – Nouvelle base de données générée en version xxx (suite au reset de la base de données antérieure)

Une quantité anormale de ce type de lignes sur un intervalle de temps réduit permettra de déceler un comportement potentiellement frauduleux de la part du détenteur.

Exemple, export d’un fichier signé

Date au format US – xx – xx – Emplacement et nom du fichier exporté

Modèle utilisé et checksum SHA-2 correspondant au fichier produit

Pour accéder au fichier : Quitter le programme :

Modèles KSCALE-TOUCHSCALE-ML500 (esthétique Diamond) :

ou

Ou Modèles KSCALE-TOUCHSCALE-ML500 (esthétique Bionic) :

(Modèle EUROSCALE COLOR) :

Une fois sur le bureau de LINUX, connecter un clavier USB puis appuyer sur CTRL+ALT+T :

Changer de dossier vers celui contenant les logs (par défaut scale/log) :

Demander l’édition du fichier via la commande sudo gedit .pcsxxxx.log (xxxx année du fichier)

Le password Super-Utilisateur est : epelsa

## 5.2 Archives automatiques

Toutes les opérations d’effacement ou de restaurations sur la base de données sont précédées d’un export automatique vers un dossier caché du disque dur.

Pour consulter ce dossier :

Modèles KSCALE-TOUCHSCALE-ML500 (esthétique Diamond) :

ou    ou

Ou

Modèles KSCALE-TOUCHSCALE-ML500 (esthétique Bionic) :

(Modèle EUROSCALE COLOR) :

Une fois sur le bureau de LINUX, connecter un clavier USB puis appuyer sur CTRL+ALT+T :

Demander l’exécution de l’explorateur de fichier via la commande sudo nautilus

Le password Super-Utilisateur est : epelsa

Cliquer sur Système de fichiers

Puis home, pcscale, scale et enfin export

Cliquer sur Affichage puis choisir Afficher les fichiers cachés

Le dossier caché nommé .lne apparait

Le dossier contiendra les fichiers d’export automatiquement générés et horodatés lors des opérations d’effacement et/ou de restauration de base de données.

Transfert de fichiers balance vers un PC

Si vous disposez d’un PC Windows connectable en TCP-IP, la méthode la plus simple pour consulter/copier des données contenues dans le disque dur de la balance consiste à se connecter sur les dossiers partagés.

Pour cela, raccorder le PC à la balance (directement via un câble Ethernet standard croisé) ou un hub/switch (câble Ethernet standard droit). Les adresses IP de la balance et du PC devront être du même domaine (consulter le manuel d’utilisation de la balance pour savoir comment entrer/modifier une adresse IP).

Une fois le PC connecté, ouvrir une fenêtre d’explorateur puis taper dans la barre d’adresse \\’’adresse IP de la balance’’ puis appuyer sur Entrée.

Nom d’utilisateur : pcscale

Mot de passe : epelsa

Une fois connecté sur le disque de la balance, vous aurez un accès aisé aux dossiers partagés du disque dur de la balance.

Scale\export (dossier par défaut sur le disque dur contenant les fichiers exportés)

Depuis ces dossiers, il est possible de réaliser des consultations et d’effectuer des copier/coller selon la procédure Windows, du PC vers le disque de la balance ou inversement.

# Annexes

## 6.1 Annexe 1- Données exportées dans les fichiers CSV selon formats d’export:

LNE_Tickets.xml :

ID (Numéro d’enregistrement dans la BDD)

SIREN (SIREN/Identifiant unique du magasin)

TYPE (T=ticket vente, O=ticket commande/en compte)

STATUT (C=clos, R=rechargé, D=annulé, X=annulé et non imprimé)

NUMERO (numéro du ticket)

REIMPRESSION (nombre de réimpression du ticket)

BALANCE (numéro de la balance émettrice du ticket)

RAYON (rayon produits)

DATE

TOTAL (montant total TTC du ticket)

MONTANT0 (dont montant sans TVA)

MONTANT1 (dont montant sous TVA1)

BASE1 (montant HT soumis à TVA1)

POURCENTAGE1 (pourcentage de TVA1)

TVA1 (montant de TVA1)

MONTANT2 – idem pour la TVA2

…

MONTANT3 – idem pour la TVA3

….

REMIS0 (montant payé en mode de paiement 0 – par défaut ESPECES)

REMIS1 (idem en mode de paiement 1 – par défaut CB)

REMIS2 (idem en mode de paiement 2 – par défaut CHEQUES)

REMIS3 à 6 (idem ci-dessus – habituellement inutilisés)

CHECKSUM (clef de contrôle en SHA2 – 256bits)

LNE_TotalQuotidien.xml :

SIREN (SIREN/Identifiant unique du magasin)

DATE (journée concernée)

TYPE (T=total vente, O=total commande/en compte)

STATUT (N=réseau, L=local)

TOTAL ACCUMULE (total accumulé en cours)

MONTANT TOTAL journalier

MONTANT SANS TVA (dont montant sans TVA)

MONTANT TVA 1 (dont montant sous TVA1)

BASE TVA 1 (montant HT soumis à TVA1)

POURCENTAGE TVA 1 (pourcentage de TVA1)

TAUX TVA1 (montant de TVA1)

MONTANT TVA2 – idem pour la TVA2

…

MONTANT TVA3 – idem pour la TVA3

….

REMIS0 (montant payé en mode de paiement 0 – par défaut ESPECES)

REMIS1 (idem en mode de paiement 1 – par défaut CB)

REMIS2 (idem en mode de paiement 2 – par défaut CHEQUES)

REMIS3 à 6 (idem ci-dessus – habituellement inutilisés)

CHECKSUM (clef de contrôle en SHA2 – 256bits)

LNE_TotalMensuel.xml :

SIREN (SIREN/Identifiant unique du magasin)

DATE (mois concerné)

TYPE (T=total vente, O=total commande/en compte)

STATUT (N=réseau, L=local)

TOTAL ACCUMULE (total accumulé en cours)

MONTANT TOTAL mensuel

MONTANT SANS TVA (dont montant sans TVA)

MONTANT TVA 1 (dont montant sous TVA1)

BASE TVA 1 (montant HT soumis à TVA1)

POURCENTAGE TVA 1 (pourcentage de TVA1)

TAUX TVA1 (montant de TVA1)

MONTANT TVA2 – idem pour la TVA2

…

MONTANT TVA3 – idem pour la TVA3

….

REMIS0 (montant payé en mode de paiement 0 – par défaut ESPECES)

REMIS1 (idem en mode de paiement 1 – par défaut CB)

REMIS2 (idem en mode de paiement 2 – par défaut CHEQUES)

REMIS3 à 6 (idem ci-dessus – habituellement inutilisés)

CHECKSUM (clef de contrôle en SHA2 – 256bits)

LNE_TotalAnnuel.xml :

SIREN (SIREN/Identifiant unique du magasin)

DATE (année concernée)

TYPE (T=total vente, O=total commande/en compte)

STATUT (N=réseau, L=local)

TOTAL ACCUMULE (total accumulé en cours)

MONTANT TOTAL annuel

MONTANT SANS TVA (dont montant sans TVA)

MONTANT TVA 1 (dont montant sous TVA1)

BASE TVA 1 (montant HT soumis à TVA1)

POURCENTAGE TVA 1 (pourcentage de TVA1)

TAUX TVA1 (montant de TVA1)

MONTANT TVA2 – idem pour la TVA2

…

MONTANT TVA3 – idem pour la TVA3

….

REMIS0 (montant payé en mode de paiement 0 – par défaut ESPECES)

REMIS1 (idem en mode de paiement 1 – par défaut CB)

REMIS2 (idem en mode de paiement 2 – par défaut CHEQUES)

REMIS3 à 6 (idem ci-dessus – habituellement inutilisés)

CHECKSUM (clef de contrôle en SHA2 – 256bits)

LNE_Lignes.xml :

SIREN (SIREN/Identifiant unique du magasin)

TICKET (Numéro ticket)

STATUT TICKET (C=clos, R=rechargé, X=annulé)

STATUT LIGNE (1=ligne enregistrée, 0=ligne annulée

DESCRIPTIF (libellé du produit)

PRIX (prix unitaire du produit)

QUANTITE (poids ou nombre d’unités)

MONTANT NET (montant de la ligne)

POURCENTAGE TVA (pourcentage de TVA appliqué le cas échéant)

MONTANT BRUT (montant HT de la ligne)

CHECKSUM (clef de contrôle en SHA2 – 256bits)

Clear-tickets-export-xxxxxxx (export automatique si effacement, reset etc.) :

ID (Numéro d’enregistrement dans la BDD)

SIREN (SIREN/Identifiant unique du magasin)

TYPE (T=ticket vente, O=ticket commande/en compte)

STATUT (C=clos, R=rechargé, D=annulé, X=annulé et non imprimé)

NUMERO (numéro du ticket)

REIMPRESSION (nombre de réimpression du ticket)

BALANCE (numéro de la balance émettrice du ticket)

RAYON (rayon produits)

DATE

TOTAL (montant total TTC du ticket)

MONTANT0 (dont montant sans TVA)

MONTANT1 (dont montant sous TVA1)

BASE1 (montant HT soumis à TVA1)

POURCENTAGE1 (pourcentage de TVA1)

TAX1 (montant de TVA1)

MONTANT2 – idem pour la TVA2

…

MONTANT3 – idem pour la TVA3

….

REMIS0 (montant payé en mode de paiement 0 – par défaut ESPECES)

REMIS1 (idem en mode de paiement 1 – par défaut CB)

REMIS2 (idem en mode de paiement 2 – par défaut CHEQUES)

REMIS3 à 6 (idem ci-dessus – habituellement inutilisés)

CHECKSUM (clef de contrôle en SHA2 – 256bits)

Clear-totals-export-xxxxxxxx (export automatique si effacement, reset etc.)

SIREN (SIREN/Identifiant unique du magasin)

DATE (journée concernée)

TYPE (T=total vente, O=total commande/en compte)

STATUT (N=réseau, L=local)

TOTAL ACCUMULE (Total cumulé)

MONTANT TOTAL journalier

NO TVA MONTANT (dont montant sans TVA)

TVA MONTANT1 (dont montant sous TVA1)

TVA BASE1 (montant HT soumis à TVA1)

TVA POURCENTAGE1 (pourcentage de TVA1)

TVA TAX1 (montant de TVA1)

TVA MONTANT2 – idem pour la TVA2

…

TVA MONTANT3 – idem pour la TVA3

….

REMIS0 (montant payé en mode de paiement 0 – par défaut ESPECES)

REMIS1 (idem en mode de paiement 1 – par défaut CB)

REMIS2 (idem en mode de paiement 2 – par défaut CHEQUES)

REMIS3 à 6 (idem ci-dessus – habituellement inutilisés)

CHECKSUM (clef de contrôle en SHA2 – 256bits)

Clear-lines-export-xxxxxxxx (export automatique si effacement, reset etc.)

SIREN (SIREN/Identifiant unique du magasin)

TICKET (Numéro ticket)

STATUT TICKET (C=clos, R=rechargé, X=annulé)

STATUT LIGNE (1=ligne enregistrée, 0=ligne annulée

DESCRIPTIF (libellé du produit)

PRIX (prix unitaire du produit)

QUANTITE (poids ou nombre d’unités)

MONTANT NET (montant de la ligne)

POURCENTAGE TVA (pourcentage de TVA appliqué le cas échéant)

MONTANT BRUT (montant HT de la ligne)

CHECKSUM (clef de contrôle en SHA2 – 256bits)

## 6.2 Annexe 2 - Tables de la base de données :

Hticket (table ticket)

Id – Entier - Incrément

IdNetHticket – Entier – correspond à l’Id de la table origine en réseau

NetStat – Caractère – N (ticket réseau) / L (ticket local)

Captured – Inutilisé pour l’instant – permet de préciser si le ticket a été lu

CapturedDateTime – idem – permet de spécifier la date/heure de lecture

TckType – Caractère – Type de ticket

T (ticket vente) / O (ticket commande/encompte)

Status – Caractère – Etat du ticket

O (ouvert) / P (impression en cours) / C (Clos) / D (annulé) / R (rechargé) / X (annulé sans impression) / Z (ticket en attente) /

Number – Entier – Numéro du ticket

Counter – Entier – Numéro du rayon sur lequel le ticket a été réalisé

Scale – Entier – Numéro de la balance sur laquelle le ticket a été finalisé

Vendor – Entier – Numéro du vendeur ayant réalisé le ticket

TurnPrefix – Caractère – Préfixe du tour client automatique

Turn – Entier – numéro client en attente

TurnId – Décimal – Identificateur unique de tour client

TurnDateTime – format date – horodatage du tour client attendu

TurnOnTime – Booléen – Indique le tour selon la table TurnsWaiting

SectionItem – Entier – Numéro de rayon si configuration spécifique Rayon Unique

UseSectionItem – Booléen – idem – False si le rayon balance est utilisé

NumLines – Entier – nombre de lignes du ticket, ligne annulées comprises

AddedLines – Entier – nombre de lignes non annulées du ticket

GrossAmount – Décimal – Montant brut des lignes non annulées, remises lignes incluses

NetAmount – Décimal – Montant net idem

TotalWeight – Décimal – Poids total des ventes au poids non annulées

TotalUnits – Entier – Nombre d’unités des ventes à l’unité non annulées

NegativesLines – Entier – nombre de lignes négatives non annulées

NegativeAmount – Décimal – Montant total des lignes négatives non annulées

CanceledLines – Entier – nombre de lignes annulées

CanceledAmount – Décimal – montant total des lignes annulées

EAN13 – 13 caractères – Code à barres EAN 13 imprimé sur le ticket

Code128 – Caractères – Idem en Code 128

StartDateTime – Date/Heure au format US – Horodatage de la première opération du ticket

TimesPrinted – Entier – Nombre de réimpressions du ticket

DatTim – Date/heure au format US – Horodatage de la dernière opération du ticket

ReloadFrom – Entier – Id du ticket d’origine

ReloadScale – Entier – Balance du ticket d’origine

ReloadDateTime – Date/heure au format US – Horodatage de la recharge du ticket

ReloadTicketNumber – Entier – Numéro du ticket d’origine

ReloadtckType – Caractère – Type du ticket d’origine (voir TckType plus haut)

ReloadTo – Entier – Id de destination des tickets rechargés

Customer – Caractères – NIF du client

Points – Entier – points de fidélisation du ticket

PointsExtra – Entier  - Idem pour les articles bonus

PointsDiscount – Entier – Points fidélité utilisés par le client comme remise

PointAmount – Décimal – Montant remisé selon points fidélités utilisés

PointsChanged – Entier – Points fidélités utilisés pour produit cadeau

OrderNumber – Caractères – numéro de commande

SimplifiedInvoice – Booléen – indique si le ticket doit être imprimé comme facture simplifiée

Invoice – Caractères – Numéro de facture simplifiée

InvoiceDate – Date/heure format US – horodatage de la facture simplifiée

TckDiscount – Décimal – Remise appliquée au montant total du ticket

ParkedNumber – Entier – Numéro de ticket en attente le cas échéant

Needcopy – Booléen – Inutilisé pour l’instant-

CashStatus – Binaire – Etat du ticket envoyé à l’automate d’encaissement

CashOperId – Entier – Identifiant d’opération

CashAmount – Décimal – montant correspondant

CashIP – Entier - Adresse IP de l’automate d’encaissement

CardStatus – Binaire non nul

CardOperId – Caractères – Numéro d’opération

CardAmount – Décimal – Montant payé par carte

CardId – Caractère – Numéro de terminal carte

TIN – caractère – SIREN/Identifiant unique du magasin

Checksum – Caractères - Clef SHA-2 256 bits du ticket

Lticket (table des lignes de ticket)

Id - Entier - Incrément

IdHticket  – Entier – correspond à l’Id de la table origine en réseau

NetStat – Caractère – N (ticket réseau) / L (ticket local)

LineType – entier – type de ligne

0 – Transaction de vente annulée

- Transaction de vente

- Cadeau fidélité annulé

- Cadeau fidélité

SaleForm – Entier – 1 (vente au poids) / 0 (vente à l’unité)

Item – Entier – Code de l’article

Name – Caractères – Descriptif de l’article

Section – Décimal – numéro du rayon de l’article

Family – Entier – numéro de famille de l’article

ItemAccess – Entier – mode d’accès à l’article – 0 (accès par code) / 1 (accès PLU/Rayon)

LineScale – Entier – numéro de balance sur laquelle la ligne a été enregistrée

LineVendor – Entier – numéro de vendeur ayant enregistré l’opération

LineDateTime – Date au format US – Horodatage de la ligne d’opération

SourceKey – Caractère – mode d’accès à l’article

N – saisie de son code numérique

P – Touche directe produit

M – Touche directe favoris Produits

F – depuis la liste de recherche articles

E – depuis une lecture optique (EAN article)

Pricechanged – Booléen – indique si le prix de l’article a été changé

VATCode – Décimal – Code de TVA appliquée à la vente

VATPercent – Décimal – Pourcentage de TVA correspondant

Weight – Décimal – Poids net ou nombre d’unité de la vente

Tare – Décimal – Tare active au moment de la vente

Ttare – caractère – type de tare utilisée

W – Pesée

M – manuelle

I – associée à l’article

LineDiscount – Décimal – Pourcentage de remise appliqué à la vente

Price – Décimal – Prix de vente sans remise

Amount – Décimal – montant net de la vente avec remise appliquée le cas échéant

BaseAmount – Décimal – Montant Hors Taxe de la ligne

Points – Entier – points fidélités acquis selon article bonus

BovineCard – Entier – numéro de fiche de traçabilité bovine

EarTag – Caractères – numéro identifiant animal

BovineLot – Caractères – numéro de lot de traçabilité bovine

FreezingDate – Date au format US – Date de congélation

TicketDiscount – Décimal – Remise appliquée à l’ensemble du ticket le cas échéant

PrintScale – Entier – numéro de la balance sur laquelle le ticket a été imprimé

PrintDateTime – Date/heure au format US – Horodatage de l’impression du ticket

PrintTicketNumber – Entier – Numéro de ticket

PrinttckType – Caractère – type de ticket – (voir tckType dans Hticket)

ReloadScale – Entier – (voir ReloadScale dans Hticket)

ReloadDateTime – Date/heure au format US – (voir ReloadDateTime dans Hticket)

ReloadTicketNumber – Entier – (voir ReloadTicketNumber dans Hticket)

ReloadTckType – Caractère – (voir ReloadTckType dans Hticket)

ReloadTo – Entier (voir ReloadTo dans Hticket)

Checksum – Caractères - Clef SHA-2 256 bits de la ligne

TotalPaytickets (table des totaux des modes de paiement)

Id - Entier - Incrément

Netstat – Caractère – N (réseau) / L (local)

Date – Date au format US – Horodatage

PayMethod – Entier – numéro du mode de paiement utilisé

0 – Espèces

1 – Cartes de crédits

2 – Chèques

Delivered – Décimal – montant correspondant remis ou rendu

Checksum – Caractères - Clef SHA-2 256 bits

TotalDaily (cumul journalier)

Id - Entier – Incrément

Type - Caractère – Type d’opération

T (tickets vente) / O (tickets commande/encompte)

Netstat – Caractère – N (réseau) / L (local)

Date – Date au format US – Horodatage

Number – Entier – numéro de total journalier

PrintChgCOunter – entier – Nbre de réimpression du total journalier

Printing – Entier – ticket(s) en impression

Printed – Entier – ticket(s) imprimé(s)

Tickets – Entier – nombre de tickets

TotalLines – Entier – nombre de lignes d’opérations

TotalAmount – Décimal – Montant total

TotalDiscount – Décimal – Montant remisé

TotalWeight – Décimal – Total Poids

TotalUnit – Entier – Nombre total d’unités non pesées

NegativeLines – Entier – nombre de lignes d’opérations négatives

NegativeAmount – Décimal – Montant négatif correspondant

CanceledLines – Entier – Nombre de lignes annulées

CanceledAmount – Décimal – Montant annulé correspondant

Invoices  - Entier – Nombre de Factures

InvoiceAmount – Montant correspondant

AccumulatedAmount – Montant cumulé

Checksum – Caractères - Clef SHA-2 256 bits

Table TotalVAT (cumuls journaliers par TVAs)

Id - Entier - Incrément

Netstat – Caractère – N (réseau) / L (local)

Date – Date au format US – Horodatage

Code – Décimal – numéro de code de TVA

Percentage – Décimal – Pourcentage de TVA correspondant

Amount – Décimal – Montant Taxe Incluse

Base – Décimal – Montant Hors Taxe

Tax – Décimal – Montant de TVA correspondant

Checksum – Caractères - Clef SHA-2 256 bits

Table TotalPerpetual (total perpétuel enregistré depuis le début de l’utilisation)

Id - Entier – Incrément

Type - Caractère – Type d’opération

T (tickets vente) / O (tickets commande/encompte)

Netstat – Caractère – N (réseau) / L (local)

Date – Date au format US – Horodatage

Tickets – Entier – nombre de tickets

TotalLines – Entier – nombre de lignes d’opérations

TotalAmount – Décimal – Montant total

TotalDiscount – Décimal – Montant remisé

TotalWeight – Décimal – Total Poids

TotalUnit – Entier – Nombre total d’unités non pesées

NegativeLines – Entier – nombre de lignes d’opérations négatives

NegativeAmount – Décimal – Montant négatif correspondant

CanceledLines – Entier – Nombre de lignes annulées

CanceledAmount – Décimal – Montant annulé correspondant

Invoices - Entier – Nombre de Factures

InvoiceAmount – Montant correspondant

Checksum – Caractères - Clef SHA-2 256 bits