Ce document explique la conception générale du matériel, les possibilités de télémaintenance, ainsi que le processus de mise à jour du programme principal.

Table des matières

1-	Conception générale du matériel	- 2 -

2-	Télémaintenance	- 3 -

Réseau local	- 3 -

Réseau distant	- 4 -

3-	Mise à jour programme	- 5 -

Mise à jour automatique	- 5 -

Mise à jour automatique en ligne (planifiée ou pas)	- 7 -

Mise à jour manuelle	- 8 -

| Version 1 | Novembre 2017 | Version initiale - LL |
| --- | --- | --- |
| Version 2 | Septembre 2018 | Ajout MAJ en ligne |
| Version 3 | Janvier 2025 | RDP |

# Conception générale du matériel

Le hardware PC est composé au minimum :

- Une carte-mère pour processeur Intel ATOM N2600

- 2 Go de RAM

- Un disque dur SSD de 30 Go

Connectique en standard :

- Ports USB (deux minimum)

- Port Ethernet RJ-45

- Port tiroir-caisse RJ-11

Les ports USB permettent de connecter des périphériques USB (claviers, souris, etc.) et des unités de stockage externe (Pendrive, disque dur externe etc.).

Le port Ethernet RJ-45 permet de se connecter à un réseau local ou à internet. Il peut être associé avec une connexion WiFi (en option).

Le port tiroir-caisse RJ-11 permet de connecter un tiroir-caisse passif en 12 ou 24V. Une impulsion envoyée par la balance permettra d’ouvrir le tiroir si nécessaire, sans intervention manuelle.

A ces caractéristiques basiques peuvent être associées à différents écrans, tactiles ou non, qui ne modifieront pas le fonctionnement essentiel du matériel.

A ce matériel est associé un système d’exploitation LINUX – UBUNTU et un moteur de base de données MySql afin d’exploiter correctement le programme.

Aucune mise à jour ou connexion en ligne n’est requise à l’installation, tout le nécessaire étant déjà pré installé et testé.

# Télémaintenance

Réseau local : VNC (LINUX PRECISE ou BIONIC) ou RDP Windows (LINUX NOBLE)

Si la balance est connectée au réseau local, il est possible de la télé-maintenir via une session VNC ou RDP en fonction de la version d’UBUNTU.

Cela permet d’émuler un clavier distant sur la balance et donc d’utiliser le programme, par exemple pour faire une démonstration ou expliquer un point de fonctionnement. Elle peut être opérée par n’importe quel client VNC disponible sur internet (UltraVNC, VNCViewer etc.) en connaissant au préalable l’adresse IP locale de la balance. Même chose pour le RDP Windows dans le cas de LINUX NOBLE.

La connexion est protégée par un mot de passe, à l’usage du service technique.

Ces connexions n’autorisent pas le transfert de fichier, dans un sens ou dans l’autre, simplement l’émulation sur un PC local de l’interface balance :

VNC

RDP Windows

Réseau distant : TeamViewer

Si la balance est connectée à internet, il est possible de la télé-maintenir via une session TeamViewer pouvant être activé uniquement depuis la balance. L’opérateur/propriétaire devra donc donner son accord pour lancer la session et communiquer les identifiants de connexion au service technique.

Cette session permet d’émuler un clavier distant sur la balance et donc d’utiliser le programme, par exemple pour faire une démonstration ou expliquer un point de fonctionnement. TeamViewer autorisant le transfert de fichiers, dans les deux sens, il peut être utilisé pour mettre à jour le programme.

# Mise à jour programme

Mise à jour automatique :

Les mises à jour sont disponibles en téléchargement via un lien envoyés à nos distributeur par e-mailing, accompagné d’un descriptif des nouvelles fonctions et corrections apportées par rapport à la version précédente.

Si une clef USB contenant une mise à jour programme est connectée, le programme la détectera automatiquement et effectuera une mise automatique.

Par ailleur, le programme vérifiera si une mise à jour est disponible dans le dossier UPDATE. Si c’est le cas, le programme sera automatiquement mis à jour.

Le dossier UPDATE se trouve dans SCALE :

Le fichier de mise à jour ( Touchscale-x.x.xxx-ubuntu_precise.deb ) peut être déposé directement depuis une clef USB sur le disque dur de la balance, ou également via une connexion disque à disque depuis un PC windows, ou enfin à distance via une connexion Internet et une session TeamViewer.

/home/pcscale/scale/update/

Une fois la mise à jour automatique terminée, le programme se relancera automatiquement.

Mise à jour automatique en ligne (planifiée ou pas) :

Depuis la version 2.20.3003 du programme, il est aussi possible d’utiliser une fonction de mise à jour du programme en ligne

(MENU => PARAMETRES => SYSTEMES)

Si la balance est connectée à internet, le programme va se connecter au serveur FTP du GRUPO EPELSA et vérifier s’il existe une version disponible et plus récente que sa référence actuelle.

Si c’est le cas, une option de confirmation sera demandée pour s’assurer que la mise à jour est voulue. Une fois la mise à jour programme téléchargée, le process de mise à jour est alors similaire à la mise à jour automatique évoquée plus haut.

Si la balance est connectée à internet en permanence, il est possible d’intégrer au planificateur de tâche une fonction de consultation et éventuellement de mise à jour le cas échéant

Mise à jour manuelle :

Si pour une raison ou pour une autre, la procédure de mise à jour automatique n’est pas disponible, une mise à jour manuelle est possible, en ligne de commande.

Cette mise à jour est plus pointilleuse et ne peut être appliqué sans disposer du mot de passe « Super User », elle est donc le plus souvent réservé aux services techniques France/Espagne lors de télémaintenances.