Gamme TOUCHSCALE-KSCALE

Nouveautés 2022 !

Mise en service et Maintenance

Table des matières

- NOUVEAUTES ET EVOLUTIONS

I.	Nouveautés et évolutions	4

Nouveautés programme	4

Poids manuel	4

Programmation Promo	5

Envoi par email	5

Ecran de veille	8

Playlists « Mixtes »	9

Formats factures configurables	9

Touches rapides Menu	9

Articles en veille	10

Touches rapides vente et apparences dont BASIC	10

Format articles en préemballé	11

Evolutions et nouveautés matérielles / interface	11

Mise à jour client Teamviewer	11

Linux Precise versus Bionic	13

Tactile résistif versus Capacitif	13

Connexions automates de paiement	13

Data collecte « directe » et QR CODES	14

Nautilus logiciel de gestion en CLOUD	16

Rappel	17

EVOLIS Imprimante Pique Prix	17

Imprimante LINERLESS	18

EASY Q	18

PC SCALE Connect	19

II.	Mise en service et Maintenance	20

Mise en service	20

Apparences	20

Réseau et interconnexions	21

LNE 2.24	23

Photo et BDD métier	23

Dépose de fichier sur le disque	24

Import articles CSV	26

Dispositifs Formats et A4	28

ENCASE	28

Backups partiels	29

Comptes clients et facturation	29

Changement de prix rapide	31

DESKTOP	31

HYDRATOUCH LITE	32

Maintenance	32

Connexion Internet	32

Terminal et commandes	33

TeamViewer	34

Mise à jour Team Viewer	35

Explorateur	38

Calibration tactile	38

Identification et mise à jour Firmware	39

Restauration backup automatiques	42

MAJ Programme	42

# Nouveautés et évolutions

## Nouveautés programme

### Poids manuel

Permet de saisir manuellement un poids connu pour effectuer une vente (vente en gros par exemple) :

Mode opératoire Préemballé et vente

Produit pesé appelé et pas de poids sur le plateau, Touche Vendeur

### Programmation Promo

Menu de programmation dédié avec période

### Envoi par email

Si une messagerie est configurée dans la programmation du magasin, il sera désormais possible dans de nombreux menus (listings totaux, exports, etc.) d’envoyer des documents par mail en cliquant sur le bouton enveloppe correspondant :

Evidemment tout cela nécessite d’avoir une connexion internet permanente et un compte de messagerie (gmail par exemple) dédié à la balance (pour pouvoir envoyer des messages)

Nouveau process d’enregistrement des identifiants Gmail

Pour utiliser un compte gmail, un bouton apparait pour s’enregistrer chez google :

(Connecter un clavier USB pour ne pas être embêté, car le clavier virtuel est parfois légèrement masqué par la fenêtre de Firefox)

Le programme ouvre alors une connexion Firefox chez google, pour confirmer adresse et mot de passe :

Une fois que c’est fait, le programme garde tout ça en mémoire et valide la connexion :

Sur le PC, téléphone, tablette etc ayant servi à créer l’adresse tu recevras un avis :

Balance connectée à Internet, définir le compte mail à utiliser :

Définir le smtp manuellement si nécessaire

L’icône Enveloppe indiquera désormais les possibilités d’envoi par mail (listings, exports, etc.)

### Ecran de veille

Permet de mettre l’écran en veille et de l’économiser pendant les périodes d’inactivité prolongées :

### Playlists « Mixtes »

Permet de mélanger vidéo(s) et image(s) et de définir une période

### Formats factures configurables

Via ENCASE

Choix du format de facture à utiliser depuis IMPRIMANTES

Permet de modifier la format de facture A4 utilisé pour l’impression

### Touches rapides Menu

Personnalisation des Raccourcis du menu, vers un pas de programme, une option, un script, une tare etc.

### Articles en veille

Case pour mettre l’article en veille sans l’effacer

L’article reste programmé mais n’apparait plus sur les écrans de famille, et ne peut plus être rappelé pour une vente.

### Touches rapides vente et apparences dont BASIC

Touches rapides, Impression étiquette rapide, changement TVA

### Format articles en préemballé

Pour un même article, définir des formats distincts de préemballé, avec DLC distinctes

## Evolutions et nouveautés matérielles / interface

### Mise à jour client Teamviewer

Comme vous le savez, nos balances et groupes de la gamme PCSK (KSCALE, TOUCHSCALE, ML500 sous LINUX Precise ou Bionic) sont accessibles en télémaintenance via un client (Quick Support) Teamviewer.

Pour les balances équipées d’une version de LINUX BIONIC livrées à partir du 1er mars 2021, ce client est en version 11

Pour les balances équipées d’une version de LINUX PRECISE, livrées donc AVANT le 1er mars 2021, ce client est en version 9

La société TeamViewer ayant décidé unilatéralement de cesser le support des versions 8, 9 et 10 à partir du 15 septembre 2021 (*), les connexions vers le client version 9 des balances LINUX PRECISE seront impactées en fonction de la version de TeamViewer que vous utiliserez pour vous connecter, les désagréments allant d’une connexion imitée à cinq minutes consécutives à l’impossibilité pure et simple de se connecter.

(*) voir par exemple https://community.teamviewer.com/French/discussion/108981/arret-des-services-des-versions-9-et-10#latest

Afin d’éviter ces désagréments, nous vous invitons par conséquent à mettre à jour dès que possible le client des balances vers la version 11.

Pour cela : Télécharger le client LINUX version 11 : http://exa-france.com/LL/Team_Viewer_11_Quick_Support/LINUX/TeamViewerQS.tar.gz

Copier le fichier compressé puis le déposer sur un dossier de la balance à actualiser ( scale/install par exemple)

Décompresser le fichier (click droit puis extraire ici) – ATTENTION décompresser le fichier sur la balance, sous LINUX donc

Copier tous les fichiers extraits

Se positionner dans le dossier home/pcscale/teamviewer9qs (**)

Supprimer les fichiers contenus dans ce dossier

Coller les fichiers extraits en lieu et place

(**) Ne pas changer le nom du dossier, sinon le lien du bureau et celui du menu du programme balance ne pointeront plus vers l’exécutable.

Désormais le Quick Support de la balance est en version 11 :

### Linux Precise versus Bionic

Balance LINUX PRECISE 32 bits (chiffres « carrés »)

Balance LINUX BIONIC 64 bits (chiffres « ronds »)

Deux versions de programme distinctes

Ne pas mélanger PRECISE et BIONIC dans un même réseau

### Tactile résistif versus Capacitif

Deux versions de hardware, deux générations de drivers

### Connexions automates de paiement

Licences supplémentaires permettant de connecter des automates de paiement

### Data collecte « directe » et QR CODES

Pas de logiciel supplémentaire à installer, maintenance facilitée

QR CODES

Le ticket imprimé par la balance comporte un QR CODE contenant le détail de toutes les opérations du ticket. Une fois en caisse, le ticket est décodé en une seule lecture optique, ligne par ligne :

Donc pour chaque ligne de pesée contenue dans le ticket :

- Le code produit existe dans la caisse => L’opération est validée

- Le code produit n’est pas enregistré => L’opérateur peut le programmer manuellement (*)

- L’opération n’est pas affectée à un code produit (**) => L’opération peut être ventilée en divers

(*) Le code numérique du produit étant, quoiqu’il arrive, décodé à la lecture.

(**) Si l’opération a été saisie en prix directe sur la balance, sans passer par un code produit préenregistré, la ligne d’opération indiquera un code nul (00000 par défaut) interprétable

Cette solution permet de ne pas avoir à gérer les prix des ventes des produits balances sur la caisse,

Car les prix unitaires (comme les montants) de chaque ligne (et donc de chaque produit) sont décodés à la lecture. Le seul prérequis sera donc que le code numérique du produit soit le même sur la balance et sur la caisse :

POMME – code article 12345 sur la balance ET sur la caisse

A la lecture, la caisse identifiera le produit (Pomme donc) et pourra décoder dans la foulée la ligne d’opération correspondante (par exemple 0,175g pour un prix unitaire de 0,99 euros/kg et un montant de 0,17 euros)

### Nautilus logiciel de gestion en CLOUD

Connexion au CLOUD Grupo EPELSA, pas de logiciel à installer, pas de port à ouvrir

Licence annuelle renouvelable

Utilisable depuis n’importe quel objet connecté, PC, téléphone, tablettes etc.

Sécuriser vos données, simplifier votre gestion

## Rappel

### EVOLIS Imprimante Pique Prix

Driver pré-installé sur les balances, Plug & Play

### Imprimante LINERLESS

Tous types de papier, dont autocollant sans support

### EASY Q

Gestionnaire de file d’attente, à connecter simplement sur la balance serveur du réseau

### PC SCALE Connect

Application gratuite, téléchargeable sur le Google Store et permettant de se connecter aux balances

# Mise en service et Maintenance

## Mise en service

### Apparences

Distinction Apparence / Gestion mode de vente

Menu type, icones de statut ON/OFF

### Réseau et interconnexions

Adressage, pourquoi l’IP ne se garde pas

Nécessité de programmer Gateway et DNS

ATTENTION : les paramètres réseaux ne pourront être mémorisés que si la balance est physiquement connectée au réseau/switch/autre balance. Il est donc impératif de connecter le câble AVANT de modifier/programmer ces valeurs.

Si pas de gateway, ni de DNS, renseigner avec :

Gateway : 192.168.1.1 (adresse privée par défaut des routeurs)

DNS : 8.8.8.8 ou 8.8.4.4 (DNS google)

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : Service permettant d’attribuer automatiquement des adresses IP sur un réseau

GATEWAY : adresse IP de la passerelle permettant une connexion externe, un routeur par exemple

DNS (Domain Name System) : Service permettant de lier les noms de domaine (Google.fr) et l’adresse IP correspondante

Le DNS n’est nécessaire que pour les connexions internet, pour utiliser teamviewer par exemple.

L’adresse IP choisie manuellement devra être du même domaine que celle du gateway.
Donc si vous connectez un réseau sans DHCP et que le gateway manuel est 192.168.1.1, la balance devra avoir une adresse IP de 192.168.1.x (x valant entre 2 et 254)

Deux balances ne pourront jamais avoir la même adresse IP

Une fois les paramètres Ethernet définis sur toutes les balances (adresse IP etc.)

Sur chacune des balances

Définir le numéro de balance et son rayon

Sur la balance Serveur (balance ayant le plus petit numéro) :

PARAMETRES -> COMMUNICATION -> RESEAU -> CREER/RENOMMER SERVEUR

Donner un nom de réseau et valider

Sur la/les balance(s) cliente(s) du réseau :

PARAMETRES -> COMMUNICATION -> RESEAU -> REJOINDRE LE RESEAU

Choisir le nom de réseau créé précédemment et valider

Le processus de réplication se met en marche pour dupliquer les données de la balance serveur sur la balance cliente du réseau

ATTENTION : la balance serveur (ayant le plus petit numéro) est toujours la référence

### LNE 2.24

SIREN obligatoire, identification du détenteur

Voir Additif fiscal à la notice d’utilisation

### Photo et BDD métier

Comment télécharger

Pourquoi ne pas réutiliser de « vieux » backups et télécharger seulement depuis :

http://exa-france.com/LL/DEMOS_TOUCH/

### Dépose de fichier sur le disque

En connectant simplement un câble entre la balance et votre réseau (ou votre PC), vous pouvez accéder aux différents dossiers partagés de la balance, et copier des fichiers vers ou à partir de celle-ci.

ATTENTION : taper « \\ » suivi de l’adresse IP de la balance, par exemple « \\192.168.1.2 »

Le protocole de partage SMB1 est nécessaire pour accéder aux dossiers partagés des balances de la gamme KSCALE/TOUCHSCALE en LINUX PRECISE (comme scale\update ou scale\export par exemple), or ce protocole est souvent désactivé sur les installations de Windows à partir de la version10.

- Pour activer le protocole de partage SMB1, suivez les étapes suivantes :

- Ouvrez la barre de recherche dans Windows 10

Tapez "Fonctionnalités Windows"

Cliquez sur Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows qui vous est proposé

- Faites défiler la liste jusqu’à Support de partage de fichiers SMB1.0/CIFS

3.  Cochez toutes les cases dans Support de partage de fichiers SMB1.0/CIFS

Cliquez sur OK pour accepter les changements.

4. Redémarrez votre ordinateur.

### Import articles CSV

- Programmer au préalable :

Rayon qui contiendra les familles

Familles qui contiendront les articles

Codes TVA qui seront utilisée

Consulter le manuel d’utilisation pour savoir comment effectuer ces programmations

- Remplir le fichier csv :

Fichiers exemples téléchargeables: http://exa-france.com/LL/Import_direct_csv/exemple/

Version de programme balance 2.22.xxxx :

| Champ 1 / A | Statut | « 0 » création // « 1 » suppression |
| --- | --- | --- |
| 2 / B | Rayon |  |
| 3 / C | Code produit |  |
| 4 / D | Numéro de PLU |  |
| 5 / E | Descriptif | Nom et nom court |
| 6 / F | Prix | Séparateur décimal « . » |
| 7 / G | Type de vente | « W » pesé // « U » unité |
| 8 / H | EAN13 | EAN du produit |
| 9 / I | DLC | Date limite de conso en nombre de jours |
| 10 / J | Réservé | Inutilisé |
| 11 / K | Réservé | Inutilisé |
| 12 / L | Famille |  |
| 13 / M | Icone article | Dans scale/ressources/icons/item |
| 14 à 98 | Réservés | Inutilisés |
| 99 / CU | Code TVA |  |

Version de programme balance 2.24.xxxx ou supérieur :

| Champ 1 / A | Statut | « 0 » création // « 1 » suppression |
| --- | --- | --- |
| 2 / B | Rayon |  |
| 3 / C | Code produit |  |
| 4 / D | Numéro de PLU |  |
| 5 / E | Descriptif | Nom et nom court |
| 6 / F | Prix | Séparateur décimal « . » |
| 7 / G | Type de vente | « W » pesé // « U » unité |
| 8 / H | EAN13 | EAN du produit |
| 9 / I | DLC | Date limite de conso en nombre de jours |
| 10/ J | Famille |  |
| 11/ K | Icone article | Dans scale/ressources/icons/item |
| 12/ L | Code TVA |  |

Rayon – Renseigner le code numérique du rayon (1 par défaut)

Code Produit – Renseigner le code numérique du produit

Numéro de PLU – Renseigner le code PLU du produit (celui qui sera affiché sur la touche)

Descriptif – Renseigner le nom de produit (ATTENTION : éviter les caractères accentués ou « exotiques », ne doit pas commencer par un espace)

Prix – Renseigner le prix du produit (ATTENTION : utiliser le point comme séparateur décimal)

Type de vente – Renseigner le statut du produit, « W » produit pesé ou « U » produit à la pièce

EAN13 – Renseigner le GENCODE du produit le cas échéant

DLC – Renseigner le nombre de jour de DLC (0 à 999) (ATTENTION : utiliser 0 si non utilisée)

Famille – Renseigner le code numérique de la famille à laquelle rattacher le produit

Icone Article – Renseigner le nom de l’image à associer au produit (celle-ci doit exister dans le dossier scale/ressources/icons/item de la balance)

Code TVA – Renseigner le code numérique de la TVA à associer à l’article

- Déposer enfin le fichier dans le dossier Update de la balance

Soit en copier/coller depuis une clef USB (par exemple) vers le dossier du disque dur de la balance :

Soit en déposant le fichier depuis un ordinateur vers le dossier partagé d’une balance connectée :

Une fois le fichier déposé, patienter quelques instants (en fonction du nombre d’articles à créer/modifier), il disparaitra dès qu’il sera traité par la balance.

### Dispositifs Formats et A4

Paramétrages des imprimantes

Backward feed et ticket continu

Désactiver le backwardfeed : recommandé pour éviter les bourrages, surtout avec consommable autocollant

Papier Continue : Force : permet de désactiver la détection de transition entre deux étiquettes, inutile si papier continue

### ENCASE

Où et comment

Partir d’un format existant, modifier plutôt que créer

### Backups partiels

Pourquoi faire

Le backup partiel permettra de ne sauvegarder qu’une partie des informations de la base de données, et par exemple et transférer la configuration (et uniquement la configuration) d’une balance à une autre.

### Comptes clients et facturation

Paramétrage et utilisation

Voir :

https://www.youtube.com/watch?v=23RlR29FQWk

https://photos.app.goo.gl/HHM3MaaPe6XgSvQa6

Numérotation des factures

### Changement de prix rapide

Changement rapide directement depuis le mode utilisation, sans ouvrir la fiche article

Une fois l’article appelé, cliquer sur la zone du prix unitaire puis saisir le nouveau prix

Un deuxième click successif dans cette même zone permettra d’enregistrer définitivement le nouveau prix.

### DESKTOP

Programmer, modifier, consulter SANS stocker

Connexion Distante, prérequis

Pour permettre les connexions extérieures vers la balance il faut :

Un routeur avec une adresse IP publique FIXE.

Ouvrir sur ce routeur les ports nécessaires aux connexions distantes, associés à l’adresse IP privée ( fixe la aussi de la balance )

Ports ouverts :

80 pour les connexions TCP => WEB SERVER/PCSCALE CONNECT

3306/3308 pour les connexions MySql => DESKTOP ou HYDRA TOUCH LITE

5900 pour les connexions VNC => VNC ou ULTRA VNC

### HYDRATOUCH LITE

SQL connector à préinstaller au moins une fois

## Maintenance

### Connexion Internet

DHCP et DNS, où vérifier l’attribution d’une adresse IP par la box

### Terminal et commandes

Ctrl+Alt+T  Ouvrir un terminal

Alt+F1

Forcer la fermeture de l’application
Relancer l’application

### TeamViewer

Comment lancer

Pourquoi il ne fonctionne pas ?  DNS obligatoire

### Mise à jour Team Viewer

Comme vous le savez, nos balances et groupes de la gamme PCSK (KSCALE, TOUCHSCALE, ML500 sous LINUX Precise ou Bionic) sont accessibles en télémaintenance via un client (Quick Support) Teamviewer.

Pour les balances équipées d’une version de LINUX BIONIC livrées à partir du 1er mars 2021, ce client est en version 11

Pour les balances équipées d’une version de LINUX PRECISE, livrées donc AVANT le 1er mars 2021, ce client est en version 9

La société TeamViewer ayant décidé unilatéralement de cesser le support des versions 8, 9 et 10 à partir du 15 septembre 2021 (*), les connexions vers le client version 9 des balances LINUX PRECISE seront impactées en fonction de la version de TeamViewer que vous utiliserez pour vous connecter, les désagréments allant d’une connexion imitée à cinq minutes consécutives à l’impossibilité pure et simple de se connecter.

(*) voir par exemple https://community.teamviewer.com/French/discussion/108981/arret-des-services-des-versions-9-et-10#latest

Afin d’éviter ces désagréments, nous vous invitons par conséquent à mettre à jour dès que possible le client des balances vers la version 11.

Pour cela :

Télécharger le client LINUX version 11 : http://exa-france.com/LL/Team_Viewer_11_Quick_Support/LINUX/TeamViewerQS.tar.gz

Copier le fichier compressé puis le déposer sur un dossier de la balance à actualiser ( scale/install par exemple)

Décompresser le fichier (click droit puis extraire ici) – ATTENTION décompresser le fichier sur la balance, sous LINUX donc :

Copier tous les fichiers extraits

Se positionner dans le dossier home/pcscale/teamviewer9qs (**)

Supprimer les fichiers contenus dans ce dossier

Coller les fichiers extraits en lieu et place

(**) Ne pas changer le nom du dossier, sinon le lien du bureau et celui du menu du programme balance ne pointeront plus vers l’exécutable

Désormais le Quick Support de la balance est en version 11 :

»

### Explorateur

Souris ou ligne de commande

Lancer l’explorateur de dossiers en profil Super User (ATTENTION)

Lancer l’explorateur de dossiers

Navigation et architecture

### Calibration tactile

Résistif Capacitif

### Identification et mise à jour Firmware

Version de Firmware					Calibration 4 points

Mise à jour du Firmware

(Petite astuce d’importance, LINUX est souvent capable d’autocompléter la saisie pour ne pas avoir à tout taper, simplement en appuyant sur TAB (tabulation du clavier).

Par exemple, si je tape « cd install/Drivers/pcap/eG » et ensuite TAB, il va compléter par le seul texte possible  « cd install/Drivers/pcap/eGalaxWorks_Linux ». Ça marche pour toutes les fois où aucun autre choix n’est possible dans la suite du texte.

Récupérer le fichier d’actualisation et le déposer dans install/Drivers/pcap/eGalaxWorks_Linux/eUpdate2_v0.61/

Attention Le fichier eUpdate 2 peux aussi porter le nom eUpdate2_v0.57 .

Ouvrir un terminal sur la balance (CTRL+ALT+T)

Fermer le programme balance pkill pcs puis entrée

Changer de dossier cd install/Drivers/pcap/eGalaxWorks_Linux/eUpdate2_v0.61/ puis entrée

Changer les droits des fichiers sudo chmod 777 * puis entrée

(pass : epelsa)

Lancer l’actualisation du firmware

sudo ./eUpdate2_x86 -f PCAP3146UR_0411_v00_T6_C000_Abon_UR_DThqa.3146URNF puis entrée (pour les balance PRECISE (*)

Ou

sudo ./eUpdate2_x64 -f PCAP3146UR_0411_v00_T6_C000_Abon_UR_DThqa.3146URNF puis entrée (pour les balances BIONIC (**)

(*) Balance LINUX PRECISE 32 bits (chiffres « carrés »)

ou

(**) Balance LINUX BIONIC 64 bits (chiffres « ronds »)

Le process va durer une vingtaine de secondes, avant de faire quelques tests

Une fois le process achevé, on peut fermer la fenêtre de terminal

Enfin recalibrer l’écran à l’aide de l’outil dédié :

Balances PRECISE            ACCESSOIRES

EGTOUCH_UTILITY

Onglet TOOLS

4 points calibration

Balances BIONIC              APPLICATIONS (en bas à gauche)

EGTOUCH_UTILITY

Onglet TOOLS

4 points calibration

### Restauration backup automatiques

Localiser, Renommer en remplaçant le B majuscule par un B minuscule

### MAJ Programme

Automatique ou manuelle

Déposer le fichier dans le dossier UPDATE :

Ou exécuter la commande ci-dessous :

Rappel Precise vs Bionic, deux versions distinctes, à ne pas mélanger

Toute l’équipe EXA vous remercie de votre participation et espère vous revoir très bientôt !